附件9:

福建理工大学

本科毕业设计（论文）开题报告

______经济__学院______网络工程____专业

设计（论文）题目 _协作机器人视觉物料搬运程序设计

学生姓名 __   曾科____学号 __3238921226_

起迄日期     2026.9.23-2027.5.20

设计（论文）地点     校内

指导教师 ________石金进__

2026年 10 月 16 日

毕业设计（论文）开题报告

- 结合毕业设计（论文）课题任务情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写文献综述。 1.1背景描述 随着工业自动化、人工智能及智能制造技术的不断发展，制造业正逐步向数字化、自动化和智能化方向转型。在工业生产过程中，物料搬运是生产制造、产品装配、仓储物流及自动化生产线中的重要环节。传统的物料搬运方式主要依赖人工操作或按照预设程序运行的自动化设备，虽然能够满足部分生产需求，但在面对物料位置变化、生产任务调整以及多品种、小批量生产等情况时，往往存在灵活性不足、调整成本较高等问题。因此，研究具有一定环境感知能力和自主运动规划能力的机器人搬运系统，对于提高生产过程的自动化水平和柔性化程度具有一定的实际意义。 协作机器人作为工业机器人技术的重要发展方向之一，具有结构相对紧凑、操作灵活、易于集成等特点，能够应用于物料搬运、分拣、装配及上下料等场景。传统机器人通常依靠预先设定的运动轨迹执行重复性任务，当待搬运物料的位置发生变化时，可能需要重新调整程序或工位布局。通过引入计算机视觉技术，机器人可以利用相机获取工作环境中的图像信息，对目标物料进行识别与定位，并根据识别结果调整机械臂的运动目标，从而提高机器人系统对物料位置变化的适应能力。 计算机视觉是实现机器人环境感知的重要技术手段。通过图像采集、图像预处理、目标分割、轮廓提取及位置计算等方法，可以从图像中获取目标物料的相关信息。在视觉引导的物料搬运任务中，还需要建立图像坐标系与机器人工作坐标系之间的转换关系，将视觉检测得到的目标位置转换为机械臂能够使用的空间位置信息。在此基础上，结合机器人运动学和路径规划方法，生成机械臂从初始位置到目标位置的运动轨迹，实现物料的抓取、搬运和放置等操作。 近年来，机器人操作系统 ROS 2 及相关开源工具的发展，为机器人应用程序的开发和验证提供了较为完善的软件基础。ROS 2 采用模块化的通信机制，能够实现视觉处理、坐标变换、运动规划和任务控制等功能模块之间的数据交互。Gazebo 仿真平台能够构建包含机器人、工作台、物料和虚拟传感器的三维环境，MoveIt 2 则可用于机械臂运动规划、运动学求解及碰撞检测。通过将 ROS 2、Gazebo、MoveIt 2 与 OpenCV 等工具相结合，可以在不依赖实体机器人设备的条件下，对视觉引导的物料搬运程序进行设计、调试和仿真验证。 基于上述背景，本课题以“协作机器人视觉物料搬运程序设计”为研究对象，拟采用 ROS 2 作为机器人软件开发框架，利用 Gazebo 构建机械臂物料搬运仿真场景，通过虚拟相机获取目标物料图像，并使用 Python 和 OpenCV 实现指定颜色物料的识别与位置估计。在此基础上，研究图像坐标与机器人工作坐标之间的转换方法，利用 MoveIt 2 实现机械臂运动规划，并设计抓取、搬运、放置及复位等任务控制流程。最后，通过软件仿真实验对系统的物料识别、位置估计、运动规划及搬运流程进行测试与分析。 本课题主要面向限定工作区域、物料形状和颜色的典型桌面搬运场景，重点研究计算机视觉与机械臂运动规划之间的程序集成方法，不涉及复杂工业环境下的通用目标识别和实体机器人部署。通过本课题的研究与实现，能够进一步理解机器人视觉感知、坐标变换、运动规划和任务控制等关键技术，为视觉引导机器人搬运系统的开发及后续功能扩展提供一定的技术参考。 1.2协作机器人视觉物料搬运程序设计概述 本课题以协作机器人视觉物料搬运为研究对象，旨在设计并实现一套基于计算机视觉与机器人运动规划技术的自动化物料搬运程序。系统通过视觉感知获取目标物料的位置信息，结合机器人坐标变换与运动规划方法，控制机械臂按照预定流程完成目标物料的抓取、搬运和放置等操作，实现视觉识别与机器人运动控制的协同工作。 本课题拟采用 ROS 2（机器人操作系统）作为软件开发框架，以 Gazebo 作为机器人仿真平台，选用 Franka Panda 七自由度机械臂模型构建物料搬运场景。系统主要由仿真环境模块、视觉识别模块、坐标转换模块、运动规划模块和任务控制模块组成。各模块之间通过 ROS 2 的通信机制进行数据交互，实现从目标识别到机械臂运动执行的完整软件处理流程。 在视觉识别方面，系统利用仿真环境中的虚拟相机采集工作区域图像，使用 Python 和 OpenCV 对图像进行预处理、颜色分割及轮廓提取，识别指定颜色的目标物料并计算其中心位置。在坐标转换方面，通过建立图像坐标与机器人工作平面坐标之间的映射关系，结合 ROS 2 的 TF2 坐标变换功能，将视觉检测结果转换为机械臂运动规划所需的目标位姿。 在机械臂运动控制方面，系统利用 MoveIt 2 完成机械臂的运动学求解、路径规划及轨迹生成，并根据预设的任务执行逻辑，依次完成接近目标、抓取、抬升、搬运、放置及复位等操作。针对目标识别失败、规划路径不可达等情况，设计相应的状态判断和异常处理机制，以提高仿真程序运行的稳定性。对于尚不能实现可靠物理夹取的仿真条件，可通过物料附着与释放状态管理验证搬运流程，并在实验中明确区分逻辑搬运与物理抓取。 考虑到本课题不具备实体机械臂及视觉传感器设备，整个系统拟在个人计算机的软件仿真环境中完成开发与验证。通过设置不同的物料摆放位置，开展多轮仿真实验，对系统的物料识别正确率、位置估计误差、运动规划成功率、搬运流程完成率以及单次搬运耗时等指标进行统计和分析，评价系统的基本功能与运行效果。 本课题的研究重点并非复杂视觉算法的创新，而是实现计算机视觉、机器人坐标转换、机械臂运动规划及任务流程控制等技术的有效集成，构建一套结构清晰、功能相对完整、能够重复运行和验证的协作机器人视觉物料搬运仿真程序，为后续机器人视觉引导抓取与自动化搬运系统的开发提供参考。 1.3参考文献 [1] 苏康, 李嘉良, 李俊国, 等. 基于视觉的机器人端到端策略抓取估计综述[J]. 信息与控制, 2025, 54(3): 372-389. DOI:10.13976/j.cnki.xk.2024.1731. [2] 赵源麒, 王清珍. 基于ROS的双机械臂协同感知抓取系统设计与实现[J]. 机械工程与技术, 2024, 13(3): 286-295. DOI:10.12677/met.2024.133033. [3] 信建佳, 王立春, 尹宝才. 基于计算机视觉的Affordance理解研究综述[J]. 北京工业大学学报, 2024, 50(7): 872-882. DOI:10.11936/bjutxb2022080016. [4] 李龙, 陈禾炜, 汪田鸿, 等. 基于接近觉的机械臂避障路径规划[J]. 机器人, 2022, 44(5): 601-612. DOI:10.13973/j.cnki.robot.210302. [5] 刘暾东, 张馨月, 林晨滢, 等. 基于分段动态运动基元的机械臂轨迹学习与避障方法[J]. 机器人, 2024, 46(3): 275-283. DOI:10.13973/j.cnki.robot.230128. [6] 祁若龙, 周维佳, 王铁军. 一种基于遗传算法的空间机械臂避障轨迹规划方法[J]. 机器人, 2014, 36(3): 263-270. DOI:10.3724/SP.J.1218.2014.00263. [7] 黄鑫, 张志佳, 孙平, 等. 基于深度强化学习的路径规划算法综述[J]. 机器人, 2026, 48(1): 196-216. DOI:10.13973/j.cnki.robot.240176. [8] MACENSKI S, FOOTE T, GERKEY B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074. DOI:10.1126/scirobotics.abm6074. [9] COLEMAN D, SUCAN I A, CHITTA S, et al. Reducing the Barrier to Entry of Complex Robotic Software: a MoveIt! Case Study[J]. Journal of Software Engineering for Robotics, 2014, 5(1): 3-16. [10] KOENIG N, HOWARD A. Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator[C]//2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2004: 2149-2154. DOI:10.1109/IROS.2004.1389727.

- 毕业设计（论文）任务要研究或解决的问题和拟采用的方法： 2.1拟研究或解决的主要问题 1）仿真系统搭建问题：配置机器人、夹爪、相机、工作台、物料和放置区，保证 ROS 2、Gazebo、MoveIt 2 与 RViz 2 之间能够正常通信。 2）视觉识别与位置估计问题：从虚拟相机图像中提取目标物料，计算目标中心，并建立图像像素坐标与仿真工作平面坐标之间的映射关系。 3）坐标系统一问题：明确相机坐标系、机器人基座坐标系、末端执行器坐标系和物料目标坐标系，利用 TF2 完成坐标转换，避免坐标方向与单位不一致。 4）运动规划与任务流程问题：根据目标位姿生成机械臂抓取路径，设计接近、抓取、抬升、搬运、放置和复位等阶段，并对规划失败等情况进行处理。 5）系统评价问题：建立统一的测试场景和记录方法，对识别正确率、定位误差、运动规划成功率、任务完成率和单次搬运耗时进行统计分析。 2.2拟采用的技术方法与技术路线 本课题采用软件仿真与模块化开发方法，按“仿真环境搭建—视觉检测—坐标映射—抓取位姿生成—运动规划—搬运流程控制—测试评价”的顺序开展。首先在 Ubuntu 24.04 中配置 ROS 2 Jazzy，建立 Gazebo Harmonic 场景并加载 Franka Panda 机械臂、夹爪和虚拟相机；随后使用 ROS 2 图像话题获取相机数据，利用 Python 与 OpenCV 进行颜色阈值分割、形态学处理和轮廓检测，计算目标物料中心。 其次，根据仿真相机与工作平面的布置关系建立像素坐标到平面坐标的映射，并使用 TF2 转换至机器人规划所使用的参考坐标系。根据物料中心和预设抓取高度构造候选抓取位姿，将目标位姿提交给 MoveIt 2 进行运动规划。通过状态机管理任务阶段，并对目标丢失、坐标无效、规划失败等情况提供日志和恢复处理。为确保可评估性，测试时固定物料尺寸和基本场景，改变物料摆放位置与背景条件，重复执行任务并记录指标。 技术路线可概括为：Gazebo 虚拟场景与相机 → ROS 2 图像话题 → OpenCV 物料检测 → 像素坐标/平面坐标映射 → TF2 坐标变换 → 抓取目标位姿 → MoveIt 2 规划与执行 → 搬运和放置状态机 → 数据记录与性能评价。 为降低实施风险，项目采用“先跑通、再集成”的验收顺序：第一阶段运行 ROS 2 和 MoveIt 2 官方机械臂规划示例并保存截图；第二阶段独立验证 OpenCV 物料识别；第三阶段验证像素坐标到工作平面坐标的映射；第四阶段将目标位姿传入规划模块；第五阶段完成抓取、搬运、放置的状态机演示并重复测试。每一阶段均保留可单独运行的版本，避免最后阶段出现问题导致没有可提交成果。 2.3可行性分析与风险控制 技术可行性：ROS 2、Gazebo、MoveIt 2、RViz 2 和 OpenCV 均具有公开文档和示例程序，可支持机器人建模、视觉处理及路径规划。采用颜色分割与平面映射作为初始方案，能够控制算法复杂度，符合本科毕业设计的工作量要求。 条件可行性：课题不依赖实体机械臂、相机或夹爪，主要在个人计算机的 Ubuntu 环境中完成。若虚拟机图形性能不足，可降低场景复杂度、使用简化模型或分阶段运行视觉与规划模块。 主要风险及应对：若 ROS 2 与 Gazebo 版本兼容配置出现问题，优先采用官方推荐的同发行版安装说明；若机械臂模型或规划组配置困难，先运行 MoveIt 2 官方示例，再逐步替换场景；若 Gazebo 机械臂控制与物理抓取联调耗时过长，则采用分层仿真方案：Gazebo 负责提供场景与相机图像，MoveIt 2/RViz 负责规划轨迹，程序状态机负责记录夹取/释放状态。论文中须明确该方案验证的是视觉引导和搬运逻辑，不等同于真实机器人接触抓取。 2.4预期成果 1）一套能够运行的 ROS 2 仿真程序与功能包，包括视觉检测、坐标转换、运动规划调用和搬运流程控制模块； 2）一个包含机械臂、夹爪、虚拟相机、物料及放置区的仿真场景； 3）多轮仿真测试数据、运行截图和性能分析结果； 4）毕业设计论文、答辩演示材料及相关源代码和配置文件

指导教师意见（对课题的深度、广度及工作量的意见和对毕业设计（论文）结果的预测）： 指导教师___________ 年 月 日

审批意见： 教研室主任___________ 年 月 日

说明：开题报告作为毕业设计（论文）答辩委员会对学生答辩资格审核的依据材料之一，此报告应在导师指导下，由学生填写，经导师签署意见及教研室主任审批后生效。