福建理工大学

本科毕业设计（论文）任务书

填表时间：2026 年10月13日

| 学生姓名 | 曾科 | 学院 | 经济学院 |  | 专业名称 | 网络工程 | 班级 | 网工2302 | 指导教师 |  | 石金进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计（论文）题目 |  |  | 协作机器人视觉物料搬运程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容及要求： 随着智能制造和柔性生产的发展，生产线中的物料分拣、搬运和上下料逐渐向自动化方向发展。传统固定轨迹的搬运方式对物料初始位置及工位布局要求较高。通过引入机器视觉，可以利用图像信息估计物料位置，辅助机器人规划运动路径，使搬运程序具有一定的位置适应能力。 本课题面向限定工作平面、固定规格和指定颜色物料的桌面搬运场景，拟设计基于 ROS 2 的协作机器人视觉物料搬运程序。由于缺乏实体机械臂和相机设备，采用个人电脑中的软件仿真环境，重点完成物料识别、位置估计、坐标转换、机械臂运动规划和搬运任务状态管理，不以实体机器人部署和复杂视觉算法创新为研究目标。 系统需要完成的主要功能： （1）仿真场景搭建：配置 Franka Panda 机械臂、夹爪、工作台、物料、目标放置区以及虚拟相机，建立可重复测试的仿真场景。 （2）物料视觉识别：通过虚拟相机获取图像，利用 Python 和 OpenCV 完成颜色分割、噪声处理、轮廓提取及物料中心定位。 （3）位置映射与坐标转换：建立图像坐标与工作平面坐标的映射关系，利用 ROS 2 TF2 将目标位置转换为机械臂规划所需坐标。 （4）机械臂运动规划：利用 MoveIt 2 为机械臂生成到达抓取点及放置点的运动轨迹，并检查目标可达性及路径碰撞情况。 （5）搬运任务控制：设计接近、抓取、抬升、搬运、放置、复位等分阶段状态流程；在物理抓取插件不可用时，采用清晰标注的物料逻辑附着与释放方案验证流程。 （6）异常处理与性能测试：处理目标丢失、坐标无效、路径规划失败等情况，记录识别正确率、位置误差、规划成功率、流程完成率及运行耗时。 2.主要技术指标（或研究目标）： 软件：提供可运行的 ROS 2 功能包、Python 源代码、机器人配置、仿真场景与启动说明；采用 Ubuntu 24.04、ROS 2 Jazzy、Gazebo Harmonic、RViz 2、MoveIt 2 和 OpenCV，具体版本以本机兼容性验证为准。 功能：实现限定场景下的物料检测、目标坐标求取、机械臂运动规划及搬运逻辑演示，保证关键模块可分别测试和重复运行。 文档：提交系统设计说明、运行操作说明、仿真测试记录、关键界面截图与实验分析。 报告：完成毕业设计论文、查重报告及答辩所需材料；所有实验指标以实际测试数据为准。 3.进度安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起 讫 日 期 |  |  |  | 工 作 内 容 |  |  |  |  |  | 备 注 |  |
| 2026.9.23—2026.10.14 2026.10.15—2026.10.31 2026.11.1—2026.11.25 2026.11.26—2026.12.25 2026.12.26—2027.1.31 2027.2.1—2027.2.28 2027.3.1—2027.3.31 2027.4.1—2027.4.30 2027.5.1—2027.5.20 |  |  |  | 查阅文献，与指导教师确认研究范围，完成任务书及技术方案。 完成开题报告，学习 ROS 2 基础，验证软件安装与运行环境。 运行 MoveIt 2 机械臂规划示例，熟悉 Gazebo、RViz 2 和机械臂模型。 搭建机械臂、物料、虚拟相机和工作台仿真场景；完成基础图像获取。 基于 OpenCV 实现指定颜色物料识别、中心位置计算与平面坐标映射。 完成 TF2 坐标转换与 MoveIt 2 目标位姿规划，验证轨迹的可执行性。 设计抓取、搬运、放置状态机，完成系统联调与异常处理。 进行重复仿真测试，整理性能数据，撰写和修改毕业论文。 完成论文定稿、查重及答辩演示材料，按学院安排完成答辩和材料归档。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献： [1] 苏康, 李嘉良, 李俊国, 等. 基于视觉的机器人端到端策略抓取估计综述[J]. 信息与控制, 2025, 54(3): 372-389. [2] 赵源麒, 王清珍. 基于ROS的双机械臂协同感知抓取系统设计与实现[J]. 机械工程与技术, 2024, 13(3): 286-295. [3] 信建佳, 王立春, 尹宝才. 基于计算机视觉的Affordance理解研究综述[J]. 北京工业大学学报, 2024, 50(7): 872-882. [4] 李龙, 陈禾炜, 汪田鸿, 等. 基于接近觉的机械臂避障路径规划[J]. 机器人, 2022, 44(5): 601-612. [5] 刘暾东, 张馨月, 林晨滢, 等. 基于分段动态运动基元的机械臂轨迹学习与避障方法[J]. 机器人, 2024, 46(3): 275-283. [6] 祁若龙, 周维佳, 王铁军. 一种基于遗传算法的空间机械臂避障轨迹规划方法[J]. 机器人, 2014, 36(3): 263-270. [7] 黄鑫, 张志佳, 孙平, 等. 基于深度强化学习的路径规划算法综述[J]. 机器人, 2026, 48(1): 196-216. [8] MACENSKI S, FOOTE T, GERKEY B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074. [9] COLEMAN D, SUCAN I A, CHITTA S, et al. Reducing the Barrier to Entry of Complex Robotic Software: a MoveIt! Case Study[J]. Journal of Software Engineering for Robotics, 2014, 5(1): 3-16. [10] KOENIG N, HOWARD A. Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator[C]//2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2004: 2149-2154. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 教研室主任：________________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：毕业设计（论文）任务书由指导教师根据课题的具体情况填写，经教研室主任审批签字后生效。此任务书在毕业设计（论文）开始前一月内填写并发给学生。